[image: image3.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

压缩机安全阀起跳不回座应急操作卡    编号：TCLL-018

	事故名称
	压缩机安全阀起跳不回座（以6MD20-110五段为例）

	工艺流程
	
[image: image1.wmf]

	事故现象
	安全阀（五段）起跳不回座后，会导致大量气体随放空管泄漏，压力降低

	危害描述
	气体泄漏，遇点火源，达到爆炸极限，可发生着火爆炸的危险。

	注意事项
	控制好压力（可用放空控制压力），如大量泄漏操作人员注意防护，停压缩机。

	报警响应

程 序
	
[image: image2]

	处置程序
	1、 操作工：

听到安全阀起跳后，如泄漏严重，立即按减量铃、停机，并通知班长。

由高压至低压关闭出口阀门，关闭各级入口阀门。

2、班长：接到通知后根据实际情况，联系其他压缩机，做好倒机准备。

联系维修工及有关人员对起跳安全阀进行处置。

处理完毕后，向车间值班主任、生产调度汇报，该机安全阀已正常，该机已备用。






























































































































































































































































































































































































































































































































































































相应处置





相应岗位处理





调度室电话


9255








岗位班长





车间值班主任


9231





现场人员发现并确认现场情况





分公司值班











更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image3.png]_1500270414.dwg
Administrator


