[image: image3.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

压缩机异常声音、振动等情况应急操作卡         编号：TCLL-019

	事故名称
	压缩机运行过程中异常声音、异常振动等情况（以6MD20-110为例）

	工艺流程
	
[image: image1.wmf]

	事故现象
	压缩机在运行过程中发生异常声响，异常振动。

	危害描述
	如现场人员处理不及时可能设备损坏及人身伤害事故。

	注意事项
	异常情况时应果断紧急停车，不能犹豫

	报警响应
程 序
	
[image: image2]

	处置程序
	1、 现场人员：
压缩机运行过程中产生异常声响、振动等情况时，不能犹豫，按减量铃，按紧急停车钮进行处置。

关 闭出口阀门由高压至低压，打开各级放空，关闭各级入口阀门。
2、班长：与相应岗位联系，倒机或减量处理。联系维修工对异常声响、振动等情况进行处置。

处理完毕后，向车间值班主任、生产调度汇报，该机已恢复正常，已备用。






























































































































































































































































































































































































































































































































































































相应处置





相应岗位处理





调度室电话


9255








岗位班长





车间值班主任


9231





现场人员发现并确认现场情况





分公司值班











更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image3.png]_1500270461.dwg
Administrator


