[image: image3.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

压缩机气体泄漏，造成着火                       编号：TCLL-020

	事故名称
	压缩机有毒有害气体泄漏，造成着火（以6MD20-110压缩二段为例）



	工艺流程
	
[image: image1.wmf]

	事故现象
	6MD20-110 二段活门压盖泄漏，遇火源引起着火。

	危害描述
	如不及时处理，可能引起着火、爆炸及人身伤害事故。

	注意事项
	1、及时扑灭火源

2、无法控制时要及时停车

	报警响应

程  序
	
[image: image2]

	处置程序
	1、 操作工：

发现泄漏部位着火，及时用灭火器灭火（拔下保险销，按下把手，对着火源根部喷射）并通知岗位班长。如无法扑灭，紧急停车处置。

按减量铃、紧急停车按钮。关闭泄漏段进出口阀门，打开放空卸压。

由高压至低压关闭出口阀门，打开各级放空，关闭各级入口阀门。

2、班长：与相应岗位联系，倒机或减量处理。联系维修工对泄漏部位进行处置
处理完毕后，向车间值班主任、生产调度汇报，该机已恢复正常，
已备用。






























































































































































































































































































































































































































































































































































































相应处置





相应岗位处理





调度室电话


9255








岗位班长





车间值班主任


9231





现场人员发现并确认现场情况








分公司值班











更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image3.png]_1500270498.dwg
Administrator


