[image: image3.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

变换岗位蒸汽、饱和塔带水应急操作卡             编号：TCLL-027
	事故名称
	蒸汽、饱和塔带水应急处理

	工艺流程
	[image: image3.png] SHAPE  \* MERGEFORMAT 

[image: image1]



	事故现象
	中变入口温度及中变炉温快速下降，小热交、大热交设备内积水多、难以排净。

	危害描述
	造成中变触媒浸水粉化，缩短中变触媒寿命，造成系统出口CO超标。

	注意事项
	1、打开热交设备倒淋及中变电加热炉设备倒淋，将蒸汽中所携带的积水排净。

2、通过调整副线和主阀或者中变电加热炉送电的方式提高中变炉温。

	报警响应程序
	
[image: image2]

	处置程序
	1、操作人员：观察变换炉温在气量、成份、负荷等稳定的情况下，突然下降，判断出蒸汽或饱和塔带水，开大热交设备倒淋及电加热炉设备倒淋排放积水，并及时汇报车间值班主任、生产调度。

2、合成岗位废锅操作工：及时调整合成废锅液位，如果带水非常严重的话，需要联系调度减量。

3、现场副操作：立即排放蒸气总管倒淋、热交倒淋、电炉倒淋及蒸汽自调阀倒淋，适当降低饱和热水塔液位。关小中变副线、开大中变主阀或者送电的措施及时将炉温提至指标之内。

4、班长：经处置后，带水量减小，通过调整副线等方式将炉温控制在正常指标之内。

应急处理完毕后，向车间值班主任、生产调度汇报，带水问题已解决，具备加量条件。











































































































































































































































































































































































































































































































































































相应处置





相应岗位处理





调度室电话


9255








岗位组长





车间值班主任


9253





现场人员发现并确认现场情况








分公司值班








蒸汽自调阀组








小热交换器





煤气进口





变换气出口





变换气入口





煤气出口








更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

