[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

脱碳岗位吸收塔带液应急操作卡            编号：TCLL-028
	事故名称
	脱碳吸收塔带液应急处理

	工艺流程
	[image: image2.png]

	事故现象
	吸收塔液位过低，系统压差增大，碳丙液带入脱硫罐、氢氮压缩机。

	危害描述
	脱碳泵抽空、脱硫剂失效、氢氮压缩机损坏。

	注意事项
	1、及时减小碳丙流量同时控制吸收塔液位，但不要过快。

2、严格监控气提塔液位（如开闪蒸，注意闪蒸槽液位与闪蒸气压力
控制在指标范围内）。

3、如带液严重要及时减量处理。

	报警响应
程  序
	
[image: image1]

	处置程序
	1、操作人员：发现系统压差增大，吸收塔液位下降迅速，及时通知主操作。

2、主操作：迅速查找原因，发现微机与现场液位不符，及时对液位计进行排放，并以现场液位为准，同时，将现场情况向车间值班主任、生产调度汇报；并向压缩等岗位告知做好应急。
3、主操作：减量处理，减小碳丙流量，同时监控各塔液位、压力变化。

4、班长：指定专人负责排放净化气分离器导淋、脱硫罐导淋，监控好循环槽液位，防止碳丙液带入氢氮压缩机毁坏设备或脱碳泵抽空等事故的发生。

处理完毕后，向车间值班主任、生产调度汇报，吸收塔液位与压差已降至在指标范围内，应急处理完毕。



































































































































































































































































































































































































































































































































































相应处置





相应岗位处理





调度室电话


9255








岗位班长





车间值班主任


9253





现场人员发现并确认现场情况








分公司值班








分离器





近路阀





液位计





液位计





脱碳泵





净化气





吸收塔液位调节阀








常解气提塔














吸收塔








更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

