[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

脱碳岗位吸收塔串气应急操作卡            编号：TCLL-029
	事 故
名 称
	脱碳吸收塔串气应急处理

	工 艺

流 程
	[image: image2.png]·

	事故
现象
	吸收塔液位过低，中压气体串入低压系统

	危害
描述
	低压系统超压，损坏设备。

	注意
事项
	1、尽快提高吸收塔液位制止串气，现场派专人监控。

2、严格控制闪蒸槽液位与闪蒸气压力在指标范围内。

	报警

响应

程序
	
[image: image1]

	处置

程序
	1、操作人员：发现串气及时通知主操作。关小调节阀，迅速提高塔内液位，制止继续串气。

2、主操作：迅速查找原因，发现微机与现场液位不符，及时对液位计进行排放，并以现场液位为准。
3、班长：向车间值班主任、生产调度汇报，同时向压缩等岗位告知；

并指定专人负责压力变化，防止高压串低压毁坏设备等事故的发生。

处理完毕后，向车间值班主任、生产调度汇报，吸收塔液位已在指标范围内，应急处理完毕。







































































































































































































































































































































































































































































































































































相应处置





相应岗位处理





调度室电话


9255








岗位组长





车间值班主任


9253





现场人员发现并确认现场情况








分公司值班








近路阀





液位计





液位计





净化气





吸收塔液位调节阀














常解气提塔














吸收塔








更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

