[image: image3.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

脱碳岗位脱碳泵跳车应急操作卡          编号：  TCLL-030
	事故名称
	脱碳泵跳车应急处理

	工艺流程
	
[image: image1]

	事故现象
	脱碳泵跳车，造成吸收塔液位过低。

	危害描述
	吸收塔液位过低，中压气体易串入低压系统，尾气升高。

	注意事项
	1、发现脱碳泵跳车，立即开启备用泵。

2、严格控制吸收塔液位在指标范围内。

	报警响应程序
	
[image: image2]

	处置程序
	1、操作人员：发现碳丙液流量突降，判断是否脱碳泵跳车并通知主操作。

2、主操作：迅速排查原因，发现的确是脱碳泵跳车，及时关闭跳车泵出口阀，立即开启备用泵。如不能及时开启备用泵，做减量处理，同时通知相关岗位。

3、班长：指定专人负责各塔液位、压力变化，防止高压串低压毁坏设备等事故的发生。

4、操作人员：关小调节阀，防止塔内液位下降造成串气事故。

5、班长：处理完毕后，向车间值班主任、生产调度汇报，脱碳泵已开启，各塔液位、压力在正常指标范围内，应急处理完毕。













































































































































































































































































































































































































































































































































































相应处置





相应岗位处理





调度室电话


9255








岗位班长





车间值班主任


9253





现场人员发现并确认现场情况








分公司值班








调节阀





脱碳泵














吸收塔





高溶泵





低溶泵








更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image3.png]