[image: image3.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

合成岗位循环机跳车应急操作卡             编号：TCLL-035
	事故名称
	合成循环机跳车应急处理

	工艺流程
	
[image: image1.emf]循环机

出口

入口

近路



	事故现象
	单机跳车时，合成炉温上升，压力升高，可能造成高压气串入低压设备。



	危害描述
	合成炉温升高、超温内件烧坏、压力超压造成爆炸着火。

	注意事项
	1.及时开启备用循环机。

2.跳车后注意放氨压力，根据液位管线放氨，防止高串低。

3.电炉送电时，及时切电，防止烧坏电炉。 

	报警响应

程  序
	
[image: image2]

	应急

处置程序
	1.巡检工：发现跳车及时通知主操作。

2.主操作：到现场对跳车确认后，及时开启备用循环机，并向车间值班主任、生产调度汇报。监视、控制合成温度、压力等。

4.放氨操作工：视液位及压力情况关小放氨，开冷激、用循环量调整炉温及系统压力。同时注意提氢压力。

6.班长：如果发生单机跳车或者循环机全部跳车，联系生产调度做减量或停车处理。
循环机开启完毕后，向车间值班主任、生产调度汇报，生产恢复正常。






























































































































































































































































































































































































































































































































































































相应处置





相应岗位处理





调度室电话


9255








岗位组长





车间值班主任


9253





现场人员发现并确认现场情况








分公司值班











更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image3.png]_1401688552.dwg

