[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

危险化学品火灾应急处理

	步骤
	处　   　置
	负责人

	报警
	向中控室报告。（中控室监控电视发现，直接执行以下程序）
	发现火情第一人

	
	向公司119/120报警。说明具体情况。
	内操人员

	
	向厂应急响应中心及车间领导报告。
	副班长

	应急程序启动
	通知其他岗位人员增援。
	班长

	切断泄漏源
	1、远程切断泄漏源前后的自控阀门。
	副班长

	
	2、关闭泄漏点前后的手动阀门(若可能)。
	班长，事故岗位外操

	
	3、贮罐着火，切断系统与该罐的所有联系（关闭罐根阀门）。
	班长，事故岗位外操

	人员疏散
	组织现场与抢险无关的人员（含施工人员）撤离。
	事故岗位外操

	消防系统保障
	1、日常保证消防竖管的开关阀门灵活好用，消防扳手、消防栓、灭火器、消防蒸汽等完好备用。
	副班长、岗位外操

	
	2、监控消防水备用情况，紧急情况时停止作业部内其他施工的消防用水。与供排水车间联系，确认消防水压力。
	岗位外操

	灭火、冷却
	1、开消防水和消防喷淋（若有）对着火罐进行冷却，对邻近贮罐、设施降温隔离。
	车间应急人员

	
	2、开通泡沫进行灭火。
	车间应急人员

	泄漏物

封堵回收
	1、检查确认罐组的雨排阀、污排阀已经关闭。
	车间应急人员

	
	2、放下清净下水总排口闸板，沙袋封堵外排沟。
	岗位外操、

车间应急人员

	
	3、地面上残留少量危化品，将附近相连明沟封堵切断，使其流入污水系统，并用水冲洗；如果泄漏物较多时，利用围堰或者沙袋围堵收容，然后联系安环部进行收集、转移、回收或无害处理后废弃。
	班长、车间应急人员

	警戒
	携可燃气检测仪测试，划定警戒范围。并与保卫部联系，做好相关道路路口的警戒工作。
	车间应急人员

	接应救援
	1、打开消防通道，接应消防、气防、环境监测等车辆及外部应急增援。
	车间应急人员

	
	2、派专人到路口迎接消防救援人员车辆。
	车间应急人员

	带压堵漏
	现场余火扑灭后，具备堵漏条件时，组织维修人员进入现场带压堵漏。要求进入现场人员着防静电工作服或其他专业服装，只携带必要的堵漏工具，其他一切如手机、钥匙等易产生静电的物品不允许携带进入现场。
	车间领导

	注　　意
	1、进入罐组及可能中毒区域戴空气呼吸器，其它附近区域戴过滤式防毒面具。接触有毒介质的关阀人员、回收人员和堵漏人员须穿防护服。
2、人员疏散应根据风向标指示，撤离至上风口的紧急集合点，并清点人数。
3、施工人员疏散时，应检查关闭现场火源，切断临时用电电源。

4、报警时，须讲明着火地点、着火介质、火势、人员伤亡情况。

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]