[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	提升泵房、隔油池、污油罐                          着火应急处置操作卡

	适用岗位
	提升岗

	重点设备设施
	提升井、提升泵

	事 故 现 象
	提升泵房着火、冒烟

	风 险 提 示
	1.可能发生严重的火灾，损坏工艺管线、设备；

2.可能造成救援人员的烫伤、烧伤；

3.距离石脑油储罐较近、处理不当可能发生石脑油储罐爆炸的可能。

	应急处置常识
	燃烧、爆炸，造成人员伤害；

	注 意 事 项
	1．加强装置的巡回检查，防止次生事故的发生；

2．提升井周围用石棉被隔离，保持提升井高液位。

	报 警 电 话
	500、600（内线）7590690（调度）7590861（消防大队）

	应急处置原则
	人身安全为主，控制火情蔓延

	事故处置程序
	1.班长迅速正确判断着火部位、着火介质，上报车间及调度室，关闭进出泵房的管线阀门，并停相应泵；
2.火势较小时，当班人员自主用灭火器进行灭火，同时将泵房内的地漏用石棉被盖严；

3.火势较大时，班长组织人员立刻撤离现场，做好启动消防泵准备，
并派专人到路口引导消防车进入现场，班长及提升岗配合消防队员；

4.火情排除以后班长要立即清点人数，保护好现场，做好记录，配合事故调查工作。
　

	
	

	
	

	
	

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]