[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	污水装置管线泄漏应急处置操作卡

	适用岗位
	提升岗、综合岗

	重点设备设施
	污水装置区管线

	事 故 现 象
	1.蒸汽伴热阀门、法兰、管线泄漏蒸汽；

2.装置阀门、法兰、管线内介质泄漏。

	风 险 提 示
	1.蒸汽伴热管线有蒸汽泄漏声音，温度会有所变化；

2.装置液位会偏低于正常值。

	健 康 危 害
	烫伤、污染环境

	应急处置常识
	1.加强巡检工作，特别是机泵出入口、蒸汽伴热管线连接处；
2.巡检过程中，佩戴好劳动保护装备。

	报 警 电 话
	500、600（内线）7590690（调度）7590861（消防大队）

	应急处置原则
	发现第一时间处理，及时上报。

	事故处置程序
	1.班组人员巡检发现某某工艺管线发生泄漏，将问题上报班长；

2.班长上报车间及厂调度室，讲明泄漏情况；
3.班长对工艺管线泄漏部位进行隔离，切断上下游阀门，机泵出口相连的工艺管线泄漏，可以停相应的机泵；

　

	
	

	
	

	
	

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]