[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	污水装置区蒸汽中断应急处置操作卡

	适用岗位
	提升岗、综合岗

	重点设备设施
	装置蒸汽伴热

	事 故 现 象
	1.蒸汽压力表显示为零；

2.蒸汽乏汽点无水流出。

	风 险 提 示
	1.供气装置因故障停工，造成蒸汽压力降低；

2.供气阀门误操作关闭。

	健 康 危 害
	高温高压蒸汽烫伤。

	应急处置常识
	加强巡检，及时吹通冻堵管线。

	报 警 电 话
	500、600（内线）7590690（调度）7590861（消防大队）

	应急处置原则
	及时发现、及时处理

	事故处置程序
	1.班长立即向厂调度、车间值班领导汇报，查明原因。
2.如果确定停汽时间超过30分钟，应排出蒸汽管内存汽、存水。
3.恢复供汽后，班长带领本岗位人员检查蒸汽线有无冻凝现象，及时处理。
　

	
	

	
	

	
	

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]