[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

[image: image1.png]抽水工作安全技术交底

                                                                              GDAQ330906
施工单位：中国建筑第六工程局有限公司  
	工程名称
	  华润大冲旧村改造项目大涌大厦
	分部分项

工　　程
	基坑抽水        
	工种
	杂工    

	1、抽水工人进入施工现场必须戴好安全帽，穿绝缘鞋、离心机水泵安装必须牢稳，转动部分应有防护罩。
2、水泵必须接在漏电保护器下，并必须保证做到一机一闸一保护、水泵启动前应将电器部分及机械部分进行检查，电缆线不得有接头，绝缘必须良好，如有故障应报电工检修后才能使用。电机外壳应有良好的保护接零或接地，并装设漏电保护器。
3、潜水泵密封性能必须良好，水泵使用时应放在篮框内或用密目网包裹后直立沉入水中，水不得小于0.5米，在含泥砂的混水中使用，要做好隔离保护。
4、移动潜水泵，一定要先切断电源，严禁拉拽电缆线或出水管来移动或提升水泵，亦不得站在水中在不停机切断电源情况下移动潜水泵。
5、经过修理的油浸式潜水泵，维修工应先经20N/cm2气压试验，检查各部位有无漏气现象，然后将机油加入上、下盖内，贴上修理完好，才能出库使用。

6、雨季要注意手是否淋湿了，手没擦干不得操作电箱开关，注意安全。

7、施工现场的基坑深度达到15米，管理人员跟值班人员不得翻爬过栏杆作业或者玩耍。

8、值班人员不得酒后作业。
9、值班人员在观察机器运行过程中，发现机器出现问题时，必须先切断电源，切记用手去摸或者拿工具等去敲打。请按照规范操作，或者报告给现场管理人员，由现场管理人员去安排处理。
10、现场施工的基坑由于时间长久，已经堆满泥巴，工作的人员必须注意安全，切记没有保证人身安全的情况下，误陷入基坑的深潭。
11、现场补充交底内容：

交底人签字：                         
                                                          日      期：                         


	接受人（全员）签字：  


注：本交底一式三份，班组、交底人、资料保管员各一份。



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

