[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

排土场边坡滑落事故应急处置卡

	响应程序
	情形（现象）
	处置措施
	责任人

	发现
	边坡上部裂缝增大，局部下沉，下部柔软面零石增多
 
	1.立即撤离可能滑坡区域，向其他人员示警，阻止进入。 
	就地

人员


	
	
	 2.对讲机或电话汇报工长或调度：2354420或2354932
	

	先期处置
	 接到汇报后
	撤离危险区域内的设备和人员，暂停相关区域作业。
	 工长

	
	 接到汇报后
	 通知各部门人员和设备撤离危险区域，清点和汇报。
	调度

	
	接到汇报后
	 到现场查看，确定滑坡趋势及程度，设立安全区，派人警戒。
	值班主任

	汇报
	 滑坡趋势明显
	按事故流程进行汇报。 
	调度

	应急响应
	设备被困
	搜救被困人员。
	应急值守办公室

	
	有人员受伤
	立即进行紧急救护。
	

	
	现场无法控制
	1.命令全部停产，警戒疏散人员，现场警戒疏散。
2.上级应急预案启动，应听从其指挥；专业队伍到达后应全力配合。  
	

	应急结束
	设备损坏、人员已得到妥善处置
	下令应急结束，各应急队伍恢复现场和正常的生产秩序。
	应急救援指挥部

	注意事项：
1.注意自身安全，防止人身伤亡。

2.危险区设好警戒线，并挂好标识牌，防止无关人员进入。

3.正确佩戴使用护目镜、防尘口罩等安全防护用具。
4.现场急救必须遵守 “三先三后”原则，对窒息或心跳、呼吸刚停止不久的伤员，必须先复苏，后搬运；对于出血的伤员，必须先止血，后搬运；对于骨折的伤员，必须先固定，后搬运。
5. 应急救援结束后全面检查、确认现场无安全隐患。


[image: image1.png]







































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]