[image: image3.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	喷淋洗眼器使用卡

	适用范围：
当发生有毒有害物质（如盐酸、硫酸、烧碱、氨等化学液体）喷溅到工作人员身体、脸、眼或发生火灾引起工作人员衣物着火时，应立即使用喷淋洗眼器进行冲洗。

	[image: image1.jpg]




	操作步骤：
1.如需要洗眼时，按顺时针方向轻推洗眼开关推板（配备踏板洗眼器可踩下踏板)，洗眼阀门开启，按逆时针方向拉回推板，洗眼阀门关闭。用后需将防尘盖复位。

2.使用完手动排空洗眼器时，须先关闭洗眼手推阀，打开排空阀门15秒以上，待洗眼器管道内积水排空后加喷淋

3.洗用完毕，关闭进水总阀后15秒，再关闭冲淋开关或洗眼开关。

	注意事项：
1.用于紧急情况下，暂时减缓有害物对身体的进一步侵害，进一步的处理和治疗需要遵从医生的指导，避免或减少不必要的意外。

2.严重时期间准备应急抢救措施。

3.进水管及进水总阀应有防冻措施。


[image: image2.png]







































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image3.png]