[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	              压操作岗位停电应急处置操作卡

	重点设备设施
	加热炉、机泵、塔类、中间罐；

	事 故 现 象
	1. 加热炉熄火；

2. DCS一系列报警；

3. 石脑油油水分离罐液面上升；
4. 照明灯灭；

	风 险 提 示
	1. 工艺管线、阀门、热油泵、冷换设备、法兰、连接处发生泄露，导致火灾。
2. 中间罐石脑油油油水分离罐冒罐；

	健 康 危 害
	1. 油品泄漏导致烫伤、烧伤；

	注 意 事 项
	1. 装置停电，高温设备温度变化剧烈，容易发生泄漏，处置过程中，加强外操的巡检工作，特别是热油机泵、高温换热设备、高温工艺管线连接处；

2. 重油管线没有伴热线的利用余汽进行吹扫。

	报 警 电 话
	7590871、7590690、7592198、 500、501

	应急处置原则
	1. 首先加热炉降温、避免结焦，机泵出口阀门关闭防止倒流，其次加强巡回检查；

	事故处置程序
	1. 内操上报车间值班干部及厂调度室，并询问电力的供应所需时间；
2. 内操将初底泵，常底泵，减底调节阀改为手动控制，并关闭调节阀，时刻注意，各塔底液面，石脑油油水分离罐液面，塔顶温度；
3. 炉岗关闭炉前油阀，并开大蒸汽阀门，防止火嘴结焦，打开看火孔，点火孔，开打烟道挡板，加热炉迅速降温，防止炉管结焦，利用余汽将末端燃油吹扫；
4. 外操迅速关闭所有离心泵出口阀门；

5. 手动脱水控制石脑油油水分离罐液面；
6. 停渣油、二线冷却器，冷却水排空，防止凝堵；

	
	

	
	

	
	


[image: image1.png]







































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]