[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	常减压岗位停循环水应急处置操作卡

	重点设备设施
	热油机泵、成品冷却器

	事 故 现 象
	1. 循环水压力低报警，压力趋势线突然向下；

2. 机械密封冷却水中断；

3. 产品冷后温度缓慢上升；

	风 险 提 示
	1. 机械密封损坏、泄漏，导致烫伤、烧伤，严重时发生火灾；

2. 产品出装置冷后温度升高，渣油罐中若是有水，可能发生突沸，严重时储罐可能发生闪爆事故。

	健 康 危 害
	1. 油品泄漏导致烫伤、烧伤；

	注 意 事 项
	1. 减底泵、常底泵的温度在350℃左右，温度、压力最高，机械密封最容易发生泄漏，所以生活水外浇不能中断；

2. 若操作人员不充足的情况下，侧线机泵可以间歇进行冷却，必要时可以暂时停侧线机泵；

3. 若石脑油冷后温度过高，防止由于风向的原因，致使不凝气飘向加热炉；

4. 冷却器的管程必要时改放空，以防止冷却器里的水汽化超压憋坏设备。

	报 警 电 话
	7590871、7590690、7592198、 500、501

	应急处置原则
	先处理热油泵机泵冷却完，按照温度的由高到低进行，再处理冷后温度；

	事故处置程序
	1. 上报车间值班干部及厂调度室，及时询问循环水供应出现问题的原因。

2. 除内操作岗位，班长安排所有人员赶到冷热油泵房，按照机泵温度高低的原则，采用生活水外浇的方式，对机械密封进行冷却，依次为减底泵、常底泵、初底泵、常二线泵，常一线泵。石脑油泵短时间可以不用冷却；

3. 循环水短时间之内无法恢复的，装置降温降量，进行循环，等待循环水供应以后，再恢复生产；

4. 外操对本装置循环水的工艺流程进行检查，保证流程畅通；

5. 内操作人员注意产品冷后温度，不能超过工艺卡片的范围；
6. 若石脑油冷后温度高，增加空冷频率，开大百叶窗；侧线产品冷后温度过高时，可以停相应的侧线出装置，全部回流，或停相应侧线；
7. 渣油冷后温度高时，对渣油冷却器浇水，或降低炉出温度，必要时加热炉熄火。

	
	

	
	

	
	


[image: image1.png]







































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]