[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	常减压岗位加热炉炉管破裂应急处置操作卡

	重点设备设施
	加热炉

	事 故 现 象
	1. 炉膛温度高报警、炉出温度高报警；

2. 火焰监视器中，炉膛内火苗变大、烟囱冒黑烟；

3. 若炉管泄漏量较大时，从点火孔向地面淌油，并燃烧；

	风 险 提 示
	1. 爆炸，损坏设备，严重时可能造成人员伤亡；
2. 高温设备烫伤、蒸汽烫伤；

	健 康 危 害
	燃烧产出生的有毒有害气体致使救援人员中毒；

	注 意 事 项
	1. 装置紧急停工，温度变化剧烈，容易发生泄漏，造成次生灾害，处置过程中，加强外操的巡检工作，特别是热油机泵、高温换热设备、高温工艺管线连接处；

2. 若较大量燃油外泄，外操做好着火源的控制，防止流入污水管网及地表水管网；

	报 警 电 话
	7590871、7590690、7592198、 500、501

	应急处置原则
	先救人再救物，先重点后一般，对于着火点先控制在消灭

	事故处置程序
	1. 班长上报车间值班干部及厂调度室；
2. 装置按紧急停工处置，班长根据情况并告知调度室是否需要报火警；
3. 内操将常炉火嘴油阀关闭，雾化蒸汽阀门至全开状态；
4. 内操关闭加热炉点火孔、看火孔、烟道挡板，并投用消防蒸汽；
5. 外操关闭初底泵出口阀门，停初底泵、然后停原油泵；
6. 外操上塔关闭塔进料阀门；
7. 内操调整操作，依次抽空塔底液面、侧线液面，并通知外操停相应的机泵；
8. 关闭成品出装置阀门；

9. 对装置重油管线进行蒸汽吹扫处置；

	
	

	
	

	
	


[image: image2.png]
[image: image1.png]





















































































































































































































































































































































































































































































































开消防蒸汽灭火





关闭入塔阀门。





关闭泵出口阀门，停泵。





着火
































塔








更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

