[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	常减压岗位热油机泵轻微着火应急处置操作卡

	重点设备设施
	塔底机泵、侧线机泵

	事 故 现 象
	机泵漏油、着火冒烟

	风 险 提 示
	1. 火灾损坏设备；
2. 人员的烧伤、烫伤；

	健 康 危 害
	

	注 意 事 项
	1. 必要时可以先停运转机泵，然后在启动备用泵；
2. 将泵房的污水井封堵，防止燃烧的油品流入泵房内的污水井，造成事故的扩大。

	报 警 电 话
	7590871、7590690、7592198、 500、501

	应急处置原则
	要坚持先救人后救物，先重点后一般，先控制后消灭

	事故处置程序
	1. 外操巡检过程中发现热油泵轻微漏油着火，停泵，立即用对讲机上报班长，按下火灾报警器，并使用附近灭火器材进行扑救；

2. 内操上报车间、调度，并要求调度联系相关的维修工种进行维修；

3. 外操连接消防蒸汽胶管，对着火源进行扑救；

4. 外操做好热油泵的切换准备，及时切换备用泵；

5. 内操作调整系统使之平稳；
6. 外操配合维修人员，维修故障的热油泵。

	
	

	
	

	
	


[image: image2.png]






[image: image1.png]



























































































































































































































































































































































































































































































































着火





关闭入口阀门





关闭出口阀门








更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

