[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	常减压岗位塔顶油水分离罐冒罐应急处置操作卡

	重点设备设施
	塔顶油油水分离罐R-1罐

	事 故 现 象
	1. 装置区石脑油油水分离罐罐附近的可燃气体报警器可能发生报警；
2. 发现储罐对大气大量泄漏；

	风 险 提 示
	1. 处理不当可能发生石脑油储罐爆炸的可能；
2. 大量泄漏，导致环境污染。

	健 康 危 害
	油气浓度超高，救援人员有中毒风险；

	注 意 事 项
	1. 现场严禁使用非防爆的工具进行处理；
2. 做好泄漏的石脑油着火的应急救援的准备工作，同时监督现场，避免闲杂人员进入现场，操作人员不得违章操作，避免发生金属摩擦，产生火花；
3. 注意控制泄漏的石脑油避免流向加热炉区域。

	报 警 电 话
	7590871、7590690、7592198、 500、501

	应急处置原则
	对于泄漏，先控制在消除；

	事故处置程序
	1. 内操作人员发现装置区内，石脑油油水分离罐附近的可燃气体报警器发生高浓度报警，外操到现场进行核实，并将冒罐问题上报班长；

2. 内操上报给车间值班干部；

3. 外操开大石脑油出装置调节阀的副线阀门，加快石脑油出装置的速度；

4. 保证安全的前提下，外操对罐迅速进行脱水；

5. 外操使用防爆铁锹，用防火沙围堵石脑油，防止石脑油大面积扩散；
6. 若是泄漏的石脑油流进装置区围堰，将围堰的系统改至污水管网；

	
	

	
	

	
	


[image: image2.png]





[image: image1.png]



























































































































































































































































































































































































































































































































加大脱水量





加大抽出量





冒罐








更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

