[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	常减压岗位冲塔应急处置操作卡

	重点设备设施
	机泵、塔类设备、储罐

	事 故 现 象
	1. 塔顶压力快速上升，塔顶温度迅速升高；

2. 侧线抽出温度迅速升高；

3. 塔顶油及侧线油变黑，变重。

	风 险 提 示
	成品储罐受不合格产品污染，R-1冒罐，超温、超压

	健 康 危 害
	无

	注 意 事 项
	1. 及时分析冲塔原因；

2. 注意塔顶油冷后温度，防止冷后温度超高；

	报 警 电 话
	7590871、7590690、7592198、 500、501

	应急处置原则
	先分析、再控制

	事故处置程序
	1. 内操、外操发现问题及时将问题上报班长；

2. 全员分析冲塔原因，通知调度接收不合格油品罐；

3. 内操加热炉降温，降低加工量，调高各回流流量，平稳塔内温度；

4. 外操把成品油改进不合格罐； 

5. 内操调节各塔气液平衡，逐渐把装置恢复到正常状态；

6. 产品质量合格后外操将产品改至成品罐；


[image: image1.png]







































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]