[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

探伤工岗位风险识别及应急处置卡
	风险名称
	地点/部位/
或工序
	削减及控制措施
	应急处置措施

	电离辐射
	射线作业
	1无损检测人员必须严格执行《X、γ射线探伤装置操作规程》和《射线作业安全操作规程》，正确佩戴个人剂量机（牌）、个人剂量报警仪等劳动保护和安全防护用品；
2划分警戒区域，做好警戒标识，对控制区内人员进行清场，设置专人警戒；
3作业前应办理许可手续，并告知作业区域周围所有的相关方；
4射线作业应尽量与其他工种作业时间错开；
5检查作业设备完好、完整。
	1、发现有人误闯作业区域，大声呼喊提醒无关人员禁止进入警戒区域并马上停止作业；
2、如若未办理许可手续进行操作，对负责人按照规定进行处置；
3、发生应急辐射事故时，应及时上报并启动《辐射事故应急处置预案》进行处置。

	γ源丢失、被盗
	运输、储存、保管、出入库、使用
	1γ射线探伤装置在使用过程中，须至少指定一名工作人员对γ射线探伤装置进行监护，做到“人不离源，源不离人”，严禁出现无人看护现象；
2放射源的运输、储存、保管、出入库、使用等环节必须严格执行有关法律法规和规定，并做好过程记录。
	1如发现放射源被盗、被抢、丢失和放射源无法收回等辐射事故时，须及时上报，并启动《辐射事故应急处置预案》进行处置。

	触电伤害
	用电作业
	1执行临时用电安全管理规定，禁止违章作业；
2设备、设施、机具、线路绝缘良好，接地、接零和漏电保护装置可靠；
3日常检查、维护，发现、整改安全隐患；
4办理用电作业许可票证；
5雷雨天气禁止室外用电作业。
	1立即切断电源；
2将触电人员抬至安全点平放；
3报告属地应急小组；
4根据伤情对触电人员进行人工呼吸和胸外按压，保持通风；
5拨打120请求急救救援。


	高处坠落
	高处作业
	1脚手架经验收合格，安全带完好，高挂低用；
2作业平台设置护栏，在防护区内作业；
3夜间高处作业应保证足够照明；
4服从指挥，禁止违章作业。
	1停止作业，报告属地应急小组；
2根据伤情抢救伤员，拨打120急救电话或当地医院电话；
3清理和保护现场；
4根据指令恢复生产。

	物体打击
	作业区域
	1检查连接部位，紧固牢固；
2站位合理，操作正确，精力集中；
3物品放置牢固、固定；
4正确佩戴安全帽、劳保鞋和劳保手套
5禁止违章作业；
6安全通道畅通。
	1避开可能发生打击的方向；
2发现异响和紧急情况时，快速撤离；
3发生打击伤害，停止作业，抢救伤员；
4根据指令恢复生产。

	中毒/窒息
	有毒有害场所/受限空间作业
	1办理作业许可票证；
2保持通风，防止有毒有害气体聚集；
3个人安全防护品佩戴正确，二人及以上同行。
	1停止作业，将中毒人员移至安全区域，通知其他人员快速撤离；
2报告属地应急小组，拨打120请求急救救援；
3保持通风，进行人工呼吸和胸外按压，帮助其恢复心跳；
4清理和搜救现场人员。
5重新办理作业许可手续。

	环境污染
	暗室作业
	1废弃物分类存放并遮盖；
2及时回收废弃物；
3定期处置危废品。
	1如若发生环境污染事件，应按照“危化品事故应急预案”进行处置。

	属地主管应急电话：
火灾应急电话：119

急救应急电话：120




[image: image1.png]







































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]