
1 反压防喷设施安装标准作业流程
1.1流程图
[image: image1.emf]1

确定安装条件

2

检查反压防喷

装置

3

固定反压防喷

装置

反压防喷设施

安装需求开始

反压防喷设施

安装作业结束

煤矿防治

水规定

煤矿安全规程

煤矿防治

水规定

煤矿安全规程

水文地质技术员

原始班报表

井下探放水钻工

原始班报表

井下探放水钻工


1.2流程概述
	流程名称
	反压防喷设施安装标准作业流程
	流程编号
	

	流程说明
	

	适用范围
	井工矿

	流程接口
	


1.3标准作业工单
	序号
	流程步骤
	作业内容
	作业标准
	相关制度
	作业表单
	作业人员
	安全提示

	1
	确定安装条件
	预测孔内水压。
	预测孔内水压大于1.5兆帕时，安装反压防喷装置。
	《煤矿安全规程》第二百九十条、
《煤矿防治水规定》第九十六条第六款
	
	水文地质技术员
	

	2
	检查反压防喷装置
	检查两个半形法兰、橡胶密封垫、螺栓、侧面流向箭头、柔性防喷头及死堵。
	1）两个半形法兰夹在钻杆中间；
2）橡胶密封垫良好；
3）螺栓拧紧；
4）侧面流向箭头向外；
5）柔性防喷头和死堵良好。
	《煤矿安全规程》第二百九十条、
《煤矿防治水规定》第九十六条第六款
	原始班报表
	井下探放水钻工
	

	3
	固定反压防喷装置
	把反压防喷闸阀安装在止水套管的法兰盘上，用螺栓固定。
	固定牢固、方位合适。
	
	原始班报表
	井下探放水钻工
	反压防喷闸阀安装不牢，易滑落伤人。


































































































































































































































































































第-1-页

[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



