[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

主提升机司机应急处置卡

	岗位名称
	主提升机司机

	存在危险因素及可能引发的事故
	1、提升装置的信号装置不完好造成发生人身事故。

2、主提升司机未做启动绞车前的准备，造成设备损坏。

3、主提升司机未对提升钢丝绳进行日检，钢丝绳断绳造成人员伤亡。

4、主提升司机升降物料过快造成设备损坏或人员伤亡。

	岗位应急职责
	1、在发生事故后，及时汇报给调度室、机电部及机电队值班人员。

2、严格按章操作，出现故障后必须立即停机，待故障排除之前严禁运行.

3、如需开启备用设备，要在最短事件内完成。

4、协助判断事故发生原因，并及时汇报调度室、机电部及机电队值班人员。

	应急处置要点
	1、及时向调度室、机电部及机电队值班人员汇报事件的详细信息。

2、初步判断事故的原因，并进行汇报。

3、应急措施：①必须设置从井底信号工发给井口信号工和从井口信号发给绞车司机的信号装置，井口信号装置必须与绞车的控制回路相闭锁，只有在井口信号工发出信号后，绞车才能启动。②提升司机每班启动绞车前，应先开1次空车，检查绞画动作情况（连续运转时，不受此限）。绞车触摸控制屏若出现故障报警，必须立即停止绞车的运行，将绞车制动好，再通知专业维修人员检查处理故障。③机电部每年对主提升司机进行专业培训。④提升钢丝绳必须每天检查1次(即日检),防坠器制动绳(包括缓冲绳)必须至少每周检查1次(即周检)。⑤提升绞车的加、减速度和最大速度，必须符合《规程》规定。

	注意事项
	1、发生事故后要及时进行戒严，闲杂人员不得入内。

2、现场人员需佩带人防护器具，不得缺少。

3、严格遵守现场自救及互救的原则。

4、确保现场救援器材合格，符合标准。

5、如矿方不能解决，要及时通知鑫龙煤业救护队。

6、救援结束后要对现场进行全面排查。

	应急联系方式

	联系人员
	值班调度员
	机电运输队值班
	机电运输部值班

	内部电话
	9、8888
	6084
	6020

	固话
	0372-2889116
	
	

	手机
	18240648301
	15225100083
	18860265218


































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]