[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	煤机司机操作流程卡

	操作流程
	1.启动前各手把、按钮应处于零位或断开位置。
2.启动电动机试运行2～3 min，观察启动及仪表是否正常。
3.启动电动机，合上截割部离合器，打开喷雾和冷却水。
4.发出开机信号，采煤机前后8m内无人员或障碍物后，方可开机。
5.煤机停机时，牵引手把拉上离合、回零位，关闭供水管路。


	煤机司机应急处置卡

	应急处置措施
	1.采煤机发生异响、片帮冒顶或其它突发性事故时，采煤机司机必须立即断电停车，查清原因，如不能自行处理，需及时汇报当班队领导和矿调度室，由当班队领导组织专业人员进行检修。
2.如因机械故障导致采煤机无法正常使用，专业人员在进入检修地点前，必须执行敲帮问顶制度和摘除离合器，确认无误后方可进行检修。
3.如因采煤机跟机电缆接地导致采煤机无法使用，必须对采煤机断电闭锁并严格落实安全技术措施和责任人，一人监护、一人操作，有专人看护停电设备，专业人员持专用工具进行测试，排除接地故障。
应急电话：调度室9    综采队值班室615


	液压支架工操作流程卡

	操作流程
	1.先检查支架及周围环境。 

2.顶板破碎段需带压移架，及时拉移超前支架，支架顶梁与顶板要平整。
3.支架成一条直线，初撑力不低于24 MPa，不挤架咬架。 

4.推移刮板输送机困难时，阀组放在停止位置，待消除障碍物后再推至煤帮。 

5.支架移完后，操作手把复零位。
6.检修液压支架前，检修人员必须提前检查作业地点上方是否有大块煤掉落的危险，确认无误后方可进行检修。


	液压支架工应急处置卡

	应急处置措施
	1.液压支架发生故障时，液压支架工必须立即通知转载机司机、刮板机司机和采煤机司机立即停机，查清原因，如不能自行处理，需及时汇报当班队领导和矿调度室，由当班队领导组织专业人员进行检修。
2.更换高压胶管和液压千斤顶前，必须关闭检修支架的供液截止阀并卸压，闭锁控制阀组后方可进行更换工作。
3.更换工作完毕后，检修人员必须检查各种销轴、卡、高压胶管连接等情况，确认无误后方可打开供液截止阀和控制阀组并试验。
应急电话：调度室9    综采队值班室615


	乳化液泵工操作流程卡

	操作流程
	1.接班后，将控制开关手把扳到切断位置并锁好，并对油泵及管路系统进行完好检查。
2.接到工作面用液信号后，开启电动机，向工作面供液。 

3.运转过程中注意各仪表的显示情况。 

4.按规定填写乳化液泵站工作日志。 

5.向接班司机详细交代本班泵站运转情况。


	乳化液泵工应急处置卡

	应急处置措施
	1.乳化液泵发生故障时，乳化液泵工必须立即通知各司机立即停机，查清原因，如不能自行处理，需及时汇报当班队领导和矿调度室，由当班队领导组织专业人员进行检修。
2.处理乳化液泵故障时，必须保备用证乳化液泵正常工作，并保证供液压力不小于30MPa。
3.更换高压胶管和液压千斤顶前，必须关闭支架的供液截止阀，闭锁控制阀组后方可进行更换工作。
4.更换工作完毕后，检修人员必须检查各种销轴、卡、高压胶管连接等情况，确认无误后方可启动乳化液泵试验。
应急电话：调度室9    综采队值班室615


	检修工操作流程卡

	操作流程
	1.排查现场隐患并处理汇报、检查工具备件材料等。
2.与调度联系清楚，与相关的设备司机联系清楚。
3.对相关的开关停电、闭锁、挂牌、专人看管。
4.一般安装程序：设备备件就位、组装、检查调整、送电、调试、整改。
5.检查各部件齐全紧固、润滑系统油路油质情况、转动部位轴销情况、电机、减速机、联轴器完好运行状况、各种保护装置可靠情况等。
6.施工完毕清理现场，清点工具、备件、材料。


	检修工应急处置卡

	应急处置措施
	1.进入工作地点必须检查顶板是否完整，支护是否齐全可靠，并严格执行敲帮问顶。
2.定时检查各转动部位油量、油脂，定期对各转动部位进行注油，定期检查各部件损耗情况。
3.检修人员在检修前必须将设备停电闭锁，悬挂警示牌、并安排专人看护。
4.检修人员进入支架检修时必须闭锁支架。
5.检修人员更换液压管路时必须关闭截止阀或停泵，且必须释放余压，以防高压液体伤人。
6.起吊设备必须完好且不超载，起吊设备前设好警戒，先试吊100mm，无问题后方可正式起吊。
应急电话：调度室9    综采队值班室615


	电工操作流程卡

	操作流程
	1.下井前试验验电笔、携带便携仪及合格工具。
2.到现场传达措施，排查隐患，进行岗前模拟。
3.查环境、查瓦斯、查线路，停电、验电、放电、挂好接地线。 

4.确保上级开关闭锁挂牌再施工。 

5.检查接线、整定、防爆、试运转，做好记录。


	电工应急处置卡

	应急处置措施
	1.每天检查电气设备并试验，发现失爆、失保时应立即停止运行。
2.每季度测试接地电阻，不符合要求的及时整改。
3.发现甩掉电气设备综合保护时应立即停止运行。
4.设备电流表、电压表出现异常波动或显示超过规定值时，应立即停机处理。
5.电气设备温度过高及时查明原因进行处理，必要时立即停机。
6.开关有异声时应立即停止运行。
7.更换设备配件时要停电、放电、挂接地线后进行作业。
应急电话：调度室9    综采队值班室615


	刮板机司机操作流程卡

	操作流程
	1.开工前检查好本岗位地点的安全情况。
2.开机前，检查信号、闭锁、急停装置是否灵敏可靠。
3.开机前，检查刮板有无缺失、变形、少螺栓现象
4.开机前，检查刮板链条的松紧情况和是否有跳动、飘链、连接环扭转、变形等现象。
5.开机时要点动1-2次后再正常启动，防止刮板输送机内有人被拉倒或有卡链吃劲地方发生断链事故。
6.刮板运输机试运转监听情况是否正常。



	刮板机司机应急处置卡

	应急处置措施
	1.刮板机发生突发性事故时，刮板机司机必须立即将刮板机断电停机，并联系采煤机断电闭锁，查清原因，由当班队领导组织专业人员进行检修。
2.如因机械故障导致工作面后刮板机无法正常使用，专业人员在进入检修地点前，必须由瓦检员提前检测瓦斯浓度，严格执行敲帮问顶制度，确认无误后方可进行检修。
3.如因电气控制设备故障导致刮板机无法使用，必须对刮板机断电闭锁，由专业人员持专用工具进行测试和维修，并严格落实安全技术措施和责任人，一人监护、一人操作，有专人看护停电设备。
应急电话：调度室9    综采队值班室615


	胶带输送机司机操作流程卡

	操作流程
	1.现场交接班，检查输送机完好、信号、消防状况、试验各种保护。 

2.听到后部司机发来的信号后转发信号给前面一部输送机司机，待前部输送机正常运转后开动本部输送机，根据煤流情况开启喷雾装置。 

3.开机时合上控制开关，发开车信号并喊话，先点动2次，再开启运行。
4.停车后开关闭锁。 

5.打扫卫生清理现场、点清工具，做好交接班工作等。


	胶带输送机司机应急处置卡

	应急处置措施
	1.发生突发故障或收到紧急停车信号时，皮带机司机必须立即停机，核实清楚原因，如不能自行处理，必须立即向本单位带班领导和矿调度室汇报。由带班队领导组织专业人员到达现场进行处理。
2.处理电气故障过程中，严格执行停送电管理制度，一人监护、一人操作。停电检修过程中严格按照：停电、验电、放电、挂接地线、悬挂警示牌、专人看护的操作顺序执行，处理完毕后由带班队领导向矿调度室汇报处理结果。 

3.汇报内容：故障发生的时间、地点、现场状况、事故经过和处理意见。 

应急电话：调度室9    综采队值班室615


	杂工操作流程卡

	操作流程
	1、先检查，后工作，发现问题及时处理。 

2、起吊物件时，起吊点应使用专用锚杆或专用棚梁，并连接牢固。 

3、打眼时，机具完好，管接头连接牢固。 

4、抬运物件，动作协调一致。 

5、装卸车应在车辆稳固后进行。
6、重物装车时，捆牢扎严，并仔细检查。


	杂工应急处置卡

	应急处置措施
	1.若发生高处坠落：①迅速将伤者移至安全地带；②若伤者发生窒息，立即解开衣领，清除口鼻异物；如伤者出血，包扎伤口，有效止血；若伤者骨折、关节伤等立即固定。
2.若发生物体打击 碰伤、砸伤：①立即停止工作；②伤者轻微流血时，进行现场简易包扎。
3.若发生机械伤害：①立即断电使机械停止运转；②采取正确的方法使伤者的受伤部位与机器脱离；
4.若伤情严重，报告调度室和队值班室，然后送至医院做进一步治疗。
应急电话：调度室9    综采队值班室615


	班队长操作流程卡

	操作流程
	1、组织召开班前会，具体分工，落实当班安全生产任务。 

2、进入现场做到先排查隐患，后工作制度。 

3、组织本班职工正规上岗、正规操作，杜绝违章行为。
4、抓好当班的安全生产、工程质量、文明生产环境的动态达标工作。 

5、及时汇报当班安全生产任务完成情况。


	班队长应急处置卡

	应急处置措施
	1.收到异常情况汇报后，立即到达现场，组织岗位人员开展自救、互救，控制事态进一步扩大。
2.初步判断危害程度、影响范围是否超出班组范围、控制事态的应急能力是否满足应急处置需要或危及人员数量等因素，向调度室及队值班室汇报情况。
3.事故得不到控制时，有权下达停产撤人命令。
4.确保班组员工按照措施、规程操作，规范穿戴劳动保护用品和使用工器具。
5、接受调度室命令，并及时反馈执行情况。
应急电话：调度室9    综采队值班室615


































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]