[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

生产车间甲醇（甲醛）泄漏应急处置卡

	岗位：车间操作、搬运
	预测事故：管道泄露、阀门泄露、搬运过程泄露

	可能造成灾害：爆炸、火灾、中毒、窒息、腐蚀

	*泄漏应急处理程序和措施：

	人员迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。必须穿全身防火防毒服，在上风方向灭火，切断火源，建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。启动消防水炮等对泄漏设备进行喷淋稀释并对处置液体回收。
小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，抑制蒸发。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。迅速将被甲醇（甲醛）污染的土壤收集起来，转移到安全地带。对污染地带沿地面加强通风，蒸发残液，排除蒸气。迅速筑坝，切断受污染水体的流动，并用围栏等限制水面甲醇（甲醛）的扩散。

	*事故报告、求救和自我防护

	（1）发现甲醇（甲醛）泄漏，当班人员立即向班长汇报，班长向公司应急指挥中心、消防抢险队和团队经理报告；

（2）当班人员迅速查明事故发生源，组织停止补甲醇（甲醛），切断事故区域甲醇（甲醛）来源，防止事故扩大；

（3）应急处置组戴自给正压式呼吸器，穿防护工作服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。
（4）建立临时警戒，禁止无关人员、车辆进入事故区域；

（5）如果发生人员中毒，立即将中毒人员救离危险区域，联系公司急救站救护或拨打120。

	*灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。

	联系方式

	报警电话：119           医疗救护：120     市应急中心：0599-3731630
安全责任人：13905994002                   安保部责任人：18259981026

生产部责任人：13860022461                 应急物资责任人：18706049201




注：应急疏散时要根据当时风向选择疏散道路
































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]