[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

总装厂压缩空气泄漏事故应急处置卡
	基本情
况介绍
	总装厂的压缩空气由空压站提供，经过总装厂空气储气罐（起到调节作用）再传输到工位。

	事故特征
	危险性分析

	由于管道破损、管道与管道焊接处虚焊、有沙眼等造成压缩空气的管道发生大的泄露，压缩气体流速很快，造成极大的噪音；且造成了资源的快速消耗。
	1、 造成用气设备不能正常工作
2、 产生极大的噪音，影响员工身心健康
3、 增加空压机负荷
4、 造成了资源的快速消耗

	[image: image1.png]应急组织及人员构成情况
	应急组织职责

	
	1、厂长为应急组织总指挥；
2、抢修组：维修人员关闭压缩空气管道阀门，并安排部分维修人员检查设备，确保设备都处于安全状态，同时联合生产部的人维修泄漏的管道，至维修完成
3、消防小组：负责可能发生的火灾的灭火工作。
4、疏散小组：负责抢救伤员、疏散员工。

	现场应急处置措施：
	事故应急处置程序：

	1、 二级管道发生压缩空气泄露时，应立即切断二级管道阀门，然后进行维修；
2、 主管道发生泄露事故时，应立即通知维修人员关闭空压机，同时关闭储气罐阀门，然后进行维修。

	1、当二级管道发生压缩空气泄露时，所在岗位操作人员应立即报告班长；
2、班长直接联系设备维修人员对管道进行检查，并将二级管道阀门进行关闭；维修人员将泄露的位置进行维修至完好。
3、若主管道发生泄漏时，发现人员应立即通知生产科长，生产科长通知公司主管部门（生产部），汇报事故情况，等待通知。
4、维修人员对管道进行维修；
5、确认维修完成，厂长通知恢复生产；
6、对事故进行分析，防止再次发生事故。

	报警电话及上级管理部门联络方式
	注意事项：

	
	1、 事故发生必须服从相关领导的安排，按顺序进行疏散，无关人员不得待在现场
2、 如有人受伤，立即对其进行抢救，并通知医务人员
3、关闭空压机时，需将储气罐出气阀门同时关闭，以减少压缩空气的损失。

	应急物质：
	

	耳塞、创可贴、绑带、维修工具
	


编号：NBSY/□○○○○○○○              版本号：








































































































































































































































































副指挥





救护


组








疏散


组





抢修组





消防警戒





指挥组





指挥组长：厂长


指挥副组长：副厂长或带班领导


消防警戒组长：生产科长


抢修组长：生产科副科长


疏散组长：管理科长


救护组长：安全员











更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

