[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

CO泄漏应急处置卡

	适用岗位
	压缩机岗位、合成岗位、氢回收厂房

	执行依据
	东能化工有限公司危险化学品应急预案
	事故预测
	管道泄漏、阀门泄漏

	危险性质
	【燃烧和爆炸危险性】高度易燃，蒸气与空气能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。
【健康危害】一氧化碳在血中与血红蛋白结合而造成组织缺氧。
轻度中毒：表现为头痛、头晕、耳鸣、心悸、恶心、呕吐、无力、轻度至中度意识障碍但无昏迷，血红蛋白浓度高于10%。

中度中毒：除上述症状外，意识障碍表现由浅至中毒昏迷，但抢救后恢复后无明显并发症。血红蛋白浓度高于30%。

重度中毒：出现深度昏迷或导致大脑强直状态、休克、脑水肿、严重心肌损害等，血液碳氧血红蛋白高于50%，部分意识障碍恢复后，约经20 — 60天的“假愈期”又可能出现迟发性脑病，以意识精神障碍、锥体病或锥体外损伤损害为主。
慢性影响：能造成慢性中毒。
【职业接触限值】PC-TWA(时间加权平均容许浓度)(mg/m3),20(皮);PC-STEL(短时间接触容许浓度)(mg/m3)：30(皮)。
	防范措施
	设备：使用防爆型。

呼吸系统防护：佩戴过滤式防毒面具（半面罩）或正压式空气呼吸器。



	应急常识
	吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸、心跳停止，立即进行人工呼吸、胸外心脏按压术。就医。


	现场处

置通则
	切断泄漏源，疏散无关人员从侧风或上风向撤离至安全区。

	一般事故处置程序
	1． 在发生泄露的场所设置安全警示标志。配备便携式CO检测仪，并将人员撤离至泄露点上风处，并进行强制通风。

2． 如大量泄漏立即向上级汇报，启动应急预案。

	重大事故处置程序
	1. 人员撤离至上风处，清点人数。  2.启动公司级应急预案。  3.陈旗安监局、环保局、消防队报告。

4.公司总调度室外线电话：0470-2387807    内线电话：8002    公司消防队电话：0470-2387119      


































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]