[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	可燃气体泄漏应急处置卡

	编制：                              审批：湘文

	岗位名称
	可燃气体泄漏[image: image1.png]应急处置卡

	序号
	本岗位存在的危险性分析
	应急处置（操作）措施

	氧气
	常压下，当氧的浓度超过40%时，有可能发生氧中毒。吸入40%~60%的氧时，出现胸骨后不适感、轻咳，进而胸闷、胸骨后烧灼感和呼吸困难，咳潄加剧；严重时刻发生肺水肿，甚至出现呼吸窘迫综合症。吸入氧浓度再 80%以上时，出现面部肌肉抽动、面色苍白、眩晕、心动过速、虚脱，继而全身强直性抽搐、昏迷、呼吸衰竭而死亡。长期处于氧分压为60~100kpa（相当于吸入氧浓度40%左右）的条件下可发生眼损害，严重者可失明。
	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。避免与可燃物或易燃物接触。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复检验后再用。

	液化石油气
	液化石油气是由丙烷、丙烯、丁烷、丁烯等低分子烃组成的混合物。常温常压下，为无色易燃低毒气体。我们平时闻的液化石油气有特殊味道，是因为添加了恶臭剂。气态时相对密度（与空气比）为1、5-2；低温或加压时，为棕黄色液体，液态时相对密度（与水比）约为二分之一，微溶于水。由液相变为气相时，体积扩大250-300倍，易聚集在低洼处。液化石油气与空气混合形成爆炸混合物遇火花和高温燃烧爆炸。爆炸极限一般约为1、5%--10%，由于组成成分不同，有的爆炸上限能达到33%。空气中含有10%的液化石油气时，人在该气体中5分钟就会麻醉，时间稍长时，即可致人死亡，容器最大允许充装量为85%。
	  (1)泄漏而未着火的事故处理。泄漏的原因：阀门损坏、管道破裂、液位计破裂、压缩机损坏、储罐破裂等，其中储罐破裂危险性最大。 (2)切断气源，堵漏。如阀门损坏，用麻袋片缠住跑气处，或用卡箍堵漏，或用外封式堵漏袋堵漏；管道破裂，可用木楔子堵漏，或用外封式堵漏袋堵漏；如系压缩机损坏，应停止其运转；采用结冰堵漏方法。液化石油气从液相变成气相时要吸收大量热能，跑气处温度急剧降低。在环境温度较低的情况下，向跑气处射水，使之结冰，借以将跑气处堵塞。 (3)打开有关阀门，将跑气处的液化石油气导向其他储罐，以减轻泄漏处的压力。  (45)控制一切火源。消除液化石油气扩散区的一切火源，停止一般性生产活动；液化石油气已经扩散到的地段，电气保持原来状态，不要开或关，接近液化石油气扩散区的地段，要切断电源；进人液化石油气扩散区排险的人员，动作要谨慎，防止静电和碰撞金属产生火花。5)设置警戒线，严禁一切无关人员和车辆进人液化石油气扩散地段。如果液化石油气已经扩散到本单位以外的地方，要封锁附近的交通。(6)救援车到达现场，不可直接进入液化石油气扩散地段，应停在扩散地段的上风方向和高坡安全地带，并做好准备，对付可能发生的燃烧、爆炸事故。 (7)向液化石油气扩散地段的人员发出警报，在泄漏严重的情况下，要撤走非必要在场人员，留在现场抢险的人应尽量减少。(8)如果是室内泄漏，在采取堵漏的措施以后，应打开门窗，将室内液化石油气排出，但不可使用一般非防爆型的排气扇排风。 (9)险情排除之后，经过测试，当气体浓度确已低于爆炸下限10%以后，才可恢复正常活动，接触警戒

	煤气
	煤气是一种易燃，有毒气体。焦炉煤气的一氧化碳含量较高炉煤气少，但也会造成中毒事故。与空气混合可形成爆炸性混合物，并遇到火源发生燃烧爆炸。煤气是有毒气体，其对人体的侵入途径为吸入。
煤气中的一氧化碳在血中与血红蛋白结合而造成组织缺氧。急性中毒：轻度中毒者出现头痛、头晕、耳鸣、心悸、恶心、呕吐、无力，血液碳氧血红蛋白浓度可高于10％；中度中毒者除上述症状外，还有皮肤粘膜呈樱红色、脉快、烦躁、步态不稳、浅至中度昏迷，血液碳氧血红蛋白浓度可高于30％；重度患者深度昏迷、瞳孔缩小、肌张力增强、频繁抽搐、大小便失禁、休克、肺水肿、严重心肌损害等，血液碳氧血红蛋白可高于50％。部分患者昏迷苏醒后，约经 2～60天的症状缓解期后，又可能出现迟发性脑病，以意识精神障碍、锥体系或锥体外系损害为主。慢性影响：能否造成慢性中毒及对心血管影响无定论。

	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

	本岗位配备的劳动防护用品
	现场应急救援物资（器材、配件）

	防护手套、防护鞋、防静电工作服
	二氧化碳灭火器、消防栓、沙桶、铁锹

	火灾电话
	急救电话
	公司办公电话
	联系人

	119
	120
	
	




























































































































































































































































































F3








更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

