[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

压力变送器故障安全生产应急处置卡
	步骤
	处置
	责任人

	接到通知
	显示不正常
	当班仪表人员

	处置措施
	1、检查导压管泄漏和堵塞、阀门开关情况；
2、压力变送器表头有无报警信号；
3、用HART475手操器检查压力变送器；
4、检查压力变送器膜盒和电路部分；
5、用万用表测试电缆和接地情况；
6、找出故障部位，尽快修复；
7、调试合格，投入使用。
	仪表技术员

	注意事项
	检修人员严格按《压力变送器维护检修规程》执行，确保人身、设备安全，携带便携式报警器。



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]