联合五车间酸性水汽提岗位事故应急处置卡
	事故
	装置停电

	工艺流程
	见附图
	事故现象
	DCS显示机泵停机
现场机泵停机
	应急电话
	生产调度：3815165
技术员：15291114739

	
	
	危害辨识
	1.在停电后有可能造成设备或管线泄漏，注意硫化氢漏。
2.人员操作过程的安全
	汇报程序
	内操   班长  值班人员

调度   技术员

	处理程序
	内操岗位：

1. 汇报调度和车间。

2. 关闭各泵出口调节阀。
3. C-101底重沸器蒸汽降量，同时控制好塔压，C-101降温速度≯40℃/小时至重沸器蒸汽量降完。

4. 控制好各塔罐液位及压力。

外操岗位：
1. 关闭各泵出口阀门
2. 关闭界区净化水出装置阀门。

3. 加强装置巡检，预防跑冒滴漏等问题。




