[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

加油站安全事故应急处置卡
加油作业跑、冒油现场处置方案
	现象
	处   　　置
	负责人

	加油站在加油作业过程中，发生跑、冒油事故
	在加油过程中出现跑冒油后，现场加油员应立即停止加油作业，向现场指挥报告。
	现场加油员

	
	现场指挥得到报告后，宣布启动预案；
	现场指挥

	
	立即断电，停止营业；
	疏散警戒组

	
	将加油车辆推离现场；疏散站内无关人员，禁止车辆接近，设置警戒区域，准备好消防器材；
	疏散警戒组

	
	用沙围堵泄漏油品，用棉质拖把、棉质毛巾及吸油毡等吸干油面，再用沙覆盖残油。待充分吸收残油后，将沙土清除干净；
	抢险救援组

	
	检查通讯箱，如遇加油胶管拉断油品流入，立即擦拭干净。检查附近入口，若有较多油品进入下水道，则必须及时清理。
	疏散警戒组

	
	如因加油人员操作失误、加油机故障造成加油跑、冒油应立即与加油客户进行沟通，取得客户谅解并妥善处置；
	疏散警戒组

	
	清理现场，检查确认无其它危险后，恢复营业。
	现场指挥

	注　　意
	1、一旦着火启动火灾爆炸现场处置方案；
2、汽油少量漏油，用沙覆盖、围堵，自然挥发；
3、禁止用铁锹、塑料桶、化纤制品等易产生静电火花的器具进行回收；
4、做好个人防护；
5、与客户发生纠纷，可启动数质量事件进行处置。
	



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]