[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	输油管线泄漏应急处置操作卡

	适用岗位
	油品调和操作岗

	重点设备设施
	输油管线

	事 故 现 象
	1.收油罐收不到油品或收油速度明显降低。
2.现场有大量雾状油气或可燃液体。
3.现场有浓烈的气味。
4.管线伴有异常的响声。
5.管线压力降低。

	风 险 提 示
	泄漏出的油品遇明火或静电引起火灾、闪爆。

	健 康 危 害
	中毒、窒息、环境污染。

	应急处置常识
	1.必须使用防爆工具和防爆通讯器材。
2.进入现场至少两人，注意防止意外情况发生,管线穿围堤处进行封堵,防止油品外溢。

	报 警 电 话
	500、600（内线）7590690（调度）7590861（消防大队）

	应急处置原则
	1.先救人，再报警，后灭火，尽量减少人员伤亡。
2.控制事故发展，避免次生事故，减少事故损失，控制环境污染。

	事故处置程序
	可控状态：
1.事故发现在立即停止周围的动火及施工作业，报告班长。
2.当班人员切除泄漏管线。
3.当班人员封堵污水井，防止油品进入下水系统。
4.班长组织人员挖土筑堤，防止泄漏介质大面积扩散。
不可控状态：
1.当班人员报告车间，车间人员要求启动厂级应急预案并通知相关方。
2.远距离组织人员挖土筑堤，防止泄漏介质大面积扩散。
3.远距离切断与事故线相连的所有工艺流程。
4.联系供电人员对相邻的电器设施进行远距离断电。
5.组织现场人员全部撤离。

	
	

	
	

	
	



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]