[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	泵房火灾爆炸应急处置操作卡

	适用岗位
	油品调和操作岗

	重点设备设施
	机泵、油管线

	事 故 现 象
	1.现场有爆炸声响。
2.现场有浓烟。
3.现场有明火。

	风 险 提 示
	1.爆炸、燃烧产生的冲力及高温易引起其它设施着火爆炸；2.人员中毒、窒息、烧伤；泄漏介质污染环境。

	健 康 危 害
	机械伤害，摔伤，烧伤，烫伤。

	应急处置常识
	控制火势，减少环境污染；相邻设施降温，防止次生事故发生。救援人员佩戴正压呼吸器。


	报 警 电 话
	500、600（内线）7590690（调度）7590861（消防大队）

	应急处置原则
	1.先救人，再报警，后灭火，尽量减少人员伤亡

2.控制事故发展，避免次生事故，减少事故损失，控制环境污染

	事故处置程序
	可控状态：
1.当班人员切断与着火泵连接的工艺流程，用灭火器灭火。
2.当班人员封堵下水系统。
3.当班人员连接胶管将消防蒸汽引入泵房灭火。　　
4.冷却相邻设备设施。
不可控状态：
1．发现事故人员通知班长。
2．班长拨打报警电话汇报现场情况，准备撤离。
3.当班人员远距离切断与事故泵房相连的所有工艺流程。
4.班长联系供电人员对泵房进行远距离断电。
5.班长组织现场人员向逆风方向全部撤离。

	
	

	
	

	
	



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]