[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

化工有限公司酰氯化岗位应急卡

	岗位名称
	酰氯化

	危险工艺
	1、组合泵抽异丁酸 2、尾气系统运转 3、滴加三氯化磷 4、各个阀门的开关

	岗位处置安全设施
	应急防护用品 灭火器 安全通道 风向标

	岗位存在的危险因素
	危险因素应对措施

	1．反应釜冒烟形成压力
	1.佩戴好应急防护用品关掉滴加三氯化磷的阀门。

2.关掉反应釜的搅拌。

3.打开冷却循环水。

4.开启真空泵带负压。

5.报值班班长。

	2.没有尾气
	1.佩戴好应急防护用品关掉滴加三氯化磷的阀门。

2.打开反应釜的冷却循环水。

3.开启真空泵带负压。

4.报值班班长。

	3.停电
	1.佩戴好应急防护用品关掉滴加三氯化磷的阀门。

2.打开反应釜的冷却循环水。

3.开启反应釜上面通过尾气管道的放空口。

4.报值班班长。

	4.停水、蒸汽
	1.佩戴好应急防护用品关掉滴加三氯化磷的阀门。

2.打开反应釜的冷却循环水。

3.开启反应釜上面通过尾气管道的放空口。

4.报值班班长。

	5.三氯化磷漏
	1.佩戴好应急防护用品修理漏点。

2.用干黄沙围堰覆盖。

3.严禁用水稀释。

4.收集覆盖的黄沙送到指定的地点。

	6.酸气、物料溅到身上或眼睛
	1.立即到喷淋洗眼器处用大量的水冲洗一刻钟。

2.用2％小苏打水溶液清洗。

3.清洗时眼睛必须下垂。

	厂内
	主要负责人
	技术负责人
	车间主任

	
	当班班长

67308、64728、64307
	黄朋朋

67737
	丁岭

67436

	公共
	报警电话
	火警电话
	急救电话

	
	110
	83552909、119
	120



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]