[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	应 急 处 置 卡

	造气车间
	工艺班组各岗位

	应急处置项：
	造气炉火灾、爆炸

	发现火情第一人：向总控室报告。（总控室监控电视发现，直接执行以下程序）
向消防队119报警。（根据现场火情而定）
车 间 领 导：根据火情决定所在装置局部或全部停车。
打开消防通道，在公司门外、公司内主要疏散道路、路口处接应消防、气防、环境监测等车辆及外部应急增援。
现场爆炸危险消除、火情扑灭后，具备堵漏条件时，组织维修人员进入现场带压堵漏。
班       长：1、向公司值班主任及车间领导报告。
2、根据火情决定所在装置局部或全部停车。
3、组织现场无关人员立刻撤离到紧急集合点（重复数遍），通知相关操作人员到事故现场安全区域集合，听从班长的指挥，准备抢险作业。
4、现场如有人员受伤，在条件允许且保证自身安全的情况下立即组织当班人员进行施救，并组织现场与抢险无关的人员（含施工人员）撤离。
5、通知化验室人员对现场泄漏物进行环境监测。
6、必要时利用外部设备加强通风。
7、打开消防通道，在公司门外、公司内主要疏散道路、路口处接应消防、气防、环境监测等车辆及外部应急增援。
操作(应急)人员：1、DCS远程紧急停炉。
2、关闭泄漏点前后的手动阀门(若可能)。
3、将起火、爆炸部位紧急泄压。
4、紧急切断物料来源，如液压油等。
5、确认消防水系统自动运行情况，保证管网压力。
6、保证现场消防器材完好可用。
7、开消防水和消防喷淋（若有）对着火部位进行冷却，对邻近设备、设施降温隔离。
8、利用蒸汽系统进行灭火。
9、检查确认通风置换。
10、泄漏物疏导到车间应急池。
11、携可燃气检测仪测试，划定警戒范围。
注意事项：1、进入可能中毒区域戴空气呼吸器，其它附近区域戴过滤式防毒面具。接触有毒介质的关阀人员、回收人员和堵漏人员须穿防护服。
2、人员疏散应根据风向标指示，撤离至上风口的紧急集合点，并清点人数。
3、施工人员疏散时，应检查关闭现场火源，切断临时用电电源。
4、报警时，须讲明着火地点、着火介质、火势、人员伤亡情况。
5、对于可燃气体及轻质油着火处置中必须使用防爆工具。

	（相关联系人及联系电话，如值班主任、值班调度）



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]