[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	栈桥火灾爆炸应急处置操作卡

	适用岗位
	油品调和操作岗

	重点设备设施
	发油栈桥、管线、机泵

	事 故 现 象
	1.报警器报警。
2.有爆炸声音。
3.有明火。

	风 险 提 示
	避免引燃相邻罐车并造成环境污染。

	健 康 危 害
	人员中毒、窒息、烧伤、环境污染。

	应急处置常识
	人员马上撤离上风向地带，附近隔离，禁止马路车辆来往。

	报 警 电 话
	500、600（内线）7590690（调度）7590861（消防大队）

	应急处置原则
	1.先救人，再报警，后灭火，尽量减少人员伤亡。
2.控制事故发展，避免次生事故，减少事故损失，控制环境污染。

	事故处置程序
	1.事故发现者立即向班长和车间报告。

2.当班人员停止装车作业，疏散装车场内所有车辆。

3.当班人员停发油泵。　

4.当班人员切断发油流程。　　

5.当班人员切断与泵房，罐区相连的所有工艺流程。

6.当班人员利用现场设施进行初期扑救。



	
	

	
	

	
	



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]