[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

化工有限公司罐区岗位应急卡

	岗位名称
	罐区

	危险工艺
	1.输送三氯化磷2 输送苯 3卸货

	岗位处置安全设施
	应急防护用品 灭火器 安全通道 风向标 泡沫灭火器

	岗位存在的危险因素
	危险因素应对措施

	1.苯泄漏
	1.佩戴好应急防护用品切断漏点。

2. 站在上风用干黄沙围堰覆盖（.现场严禁敲打、摩擦和不防爆的工具操作）。

3.收集好泄漏的苯。

4.把含有苯的黄沙送到指定地点。

	2.三氯化磷泄漏
	1.佩戴好应急防护用品切断漏点。

2.站在上风用干黄沙围堰覆盖。

3.严禁用水稀释。

4.收集覆盖的黄沙送到指定的地点。

	3.物料溅到身上或眼睛
	1.立即到喷淋洗眼器处用大量的水冲洗一刻钟。
2.清洗眼睛时必须下垂。

3. 液碱溅到用3％硼酸水溶液清洗。

4.酸溅到用2％小苏打水溶液清洗。

	4.液碱泄漏
	1.佩戴好应急防护用品切断漏点。

2.用干黄沙围堰覆盖。

3.收集泄漏的液碱。

4.收集覆盖的黄沙送到指定的地点。

5.用水冲洗地面收集到环保

	5.泵有异常
	1.立即停止泵的运转。

2.关掉管道上面所有的阀门。

3.报值班班长

	厂内
	主要负责人
	技术负责人
	车间主任

	
	当班班长

67308、64728、64307
	黄朋朋

67737
	丁岭

67436

	公共
	报警电话
	火警电话
	急救电话

	
	110
	83552909、119
	120



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]