[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

化工有限公司脱溶岗位应急卡

	岗位名称
	九车间脱溶

	危险工艺
	1、输送石油醚 2、脱溶泵运转 3、脱溶后进石油醚 4脱溶管道

	岗位处置安全设施
	应急防护用品 灭火器 安全通道 风向标 可燃气体报警仪

	岗位存在的危险因素
	危险因素应对措施

	1.形成正压冲料
	1.佩戴好应急防护用品。

2.关掉蒸汽阀门

3.打开冷却水的阀门。

5.现场严禁敲打、摩擦和不防爆的工具操作。

6.打开四周的窗户、门。

7.报值班班长。

	2.没有负压
	1.关掉反应釜的蒸汽阀门

2.打开反应釜的冷却的阀门。

3.开启反应釜上面的放空口（通向石油醚接收罐的管道）。

4.报值班班长。

	3.停电
	1.佩戴好应急防护用品。

2.关掉反应釜的蒸汽阀门。

3.打开反应釜的冷却循环水。

4.开启反应釜上面（通向石油醚罐的管道阀门）的放空口。

5.报值班班长。

	4.停冷却水、蒸汽
	1.佩戴好应急防护用品。

2.关掉反应釜的蒸汽阀门。

3.打开反应釜的冷却水。

4.开启反应釜上面（通向石油醚罐的管道阀门）的放空口。

5.报值班班长。

	5.物料溅到身上或眼睛
	1.立即到喷淋洗眼器处用大量的水冲洗一刻钟。
2.清洗时眼睛必须下垂。

	6.物料漏
	1.佩戴好应急防护用品修理漏点（含苯的物料修理时严禁敲打、摩擦和不防爆的工具操作）。

2.用干黄沙围堰覆盖。

3.严禁用水稀释。

4.收集覆盖的黄沙送到指定的地点。

	7.安全警示
	1.现场不允许更衣。

2.不允许敲打、摩擦和不防爆的工具操作。

3.脱后料多要及时处理（盘管上面）。

4.温度计的检查。

5.脱溶釜上面的压力表读数正常（蒸汽盘管漏压力小）。

6. 工作服的袖口必须纽扣好。

	厂内
	主要负责人
	技术负责人
	车间主任

	
	当班班长

67308、64728、64307
	黄朋朋

67737
	丁岭

67436

	公共
	报警电话
	火警电话
	急救电话

	
	110
	83552909、119
	120



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]