[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

化工有限公司烘房岗位应急卡

	岗位名称
	九车间烘房岗位

	危险工艺
	1.抽料 2.烘干机放料 3.无油立式泵的使用

	岗位处置安全设施
	应急防护用品 灭火器 安全通道 风向标 泡沫灭火器、可燃气体报警仪

	岗位存在的危险因素
	危险因素应对措施

	1.抽料
	1.检查物料里石油醚的含量（化验、静置时间、班长确认签字）。

2.抽料管道的静电导除装置（烘干机上面连接）。

3.开启引风装置和氮气装置。

4.抽料的流速控制在负压0.06以下。

5.抽料结束立即关掉抽料口的阀门。

6.通过注入烘干机氮气消除负压，不允许随意放空。

	2.烘干机放料
	1.关掉无油立式泵注入氮气进烘干机消除负压。

2.检查烘干机里是否正常，有异常报告班长。

3.检测物料的石油醚的浓度报告班长确认。

4.严禁用铁器处理里面的物料。

	3.物料溅到身上或眼睛
	1.立即到喷淋洗眼器处用大量的水冲洗一刻钟。
2.清洗眼睛时必须下垂。

	4泵有异常
	1.立即停止泵的运转。

2.关掉管道上面所有的阀门。

3.泵缓冲罐里的物料在使用前放空。

4.报值班班长

	5.安全警示
	1.现场不允许更衣。

2.不允许敲打、摩擦和不防爆的工具操作。

3.烘干机放料时石油醚气味太大立即停止作业通知班长。

4.闲杂人员不允许到操作现场。

5.无油立式泵缓冲罐及时放尽里面的物料。

6.工作服的袖口必须纽扣好。

	厂内
	主要负责人
	技术负责人
	车间主任

	
	当班班长

67308、64728、64307
	黄朋朋

67737
	丁岭

67436

	公共
	报警电话
	火警电话
	急救电话

	
	110
	83552909、119
	120



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]