[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

化工有限公司液氯汽化（液氯仓库）岗位应急卡

	岗位名称
	液氯汽化（液氯仓库）

	危险工艺
	1、通氯管道 2、压力容器 

	岗位处置安全设施
	应急防护用品 灭火器 氯气捕消气 风向标 安全阀 应急工具

	岗位存在的危险因素
	危险因素应对措施

	1.形成压力安全阀起跳
	1.佩戴好应急防护用品关掉通氯的阀门。

2.打开应急循环水的阀门进行雾状喷射。

3.报值班班长。

	2.氯气泄漏
	1.立即佩戴空气呼吸器。

2.报告班长通知无关人员撤离现场。

3.开启雾状水进行稀释。

4.用氯气捕消气进行消除氯气。

5.查找泄漏点。

6.用应急工具进行堵漏。

7.在堵漏无泄漏后通知质检科检测空气是否符合要求。

8.符合要求后清理现场。

9.收集废水送到指定位置。

	3.酸气、物料溅到身上或眼睛
	1.立即到喷淋洗眼器处用大量的水冲洗一刻钟。

2.用2％小苏打水溶液清洗。

3.清洗眼睛时必须下垂。

	4.漏氯气
	1.佩戴好应急防护用品修理漏点。

2.用氨水寻找漏点进行修理堵漏。

3.用雾状水稀释漏点。

4.收集的废水送到环保。

	厂内
	主要负责人
	技术负责人
	车间主任

	
	当班班长

67308、64728、64307
	黄朋朋

67737
	丁岭

67436

	公共
	报警电话
	火警电话
	急救电话

	
	110
	83552909、119
	120



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]