[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

压浆作业安全技术交底
	施工单位名称
	
	单位工程名称
	

	施工部位
	
	施工内容
	

	安
全
、
职
业
健
康
、
环
境
保
护
交
底
内
容

	交底内容：
1、进场作业人员应接受过相关专业职能培训。 
    2、作业人员必须配备齐全的安全防护用品（工作服、安全帽、反光背心等），且必须正确佩戴，特殊工种按规定戴好防护用品。
    3、在施工现场配电箱必须采用TN—S接零保护系统（即三相五线制）。 
    4、配电箱和开关箱应安装牢固，设置地点应平坦并高出地面，其附近不得堆放杂物。注意关闭电箱门，防止施工用水喷溅引发漏电事故。 
    5、各种机具按用电规范实行“一机、一闸、一漏、一箱”制，开关箱距机具位置的距离不大于3米，以便于操作人员随时切断电源。 
    6、倒水泥时要有防护面具，操作过程中注意压力表的变化，防止管道堵塞压力太高爆管伤人。 
    7、压浆为压力工作环境，在操作中注意眼睛的防护，必须佩戴防护眼镜。
    8、压浆过程中注意安全，要求无关人员远离压浆接口处，防止压浆管爆裂伤人。拆除压浆管时，要注意高压管中带压力的浆液射出，压浆口不要正对操作人员。 
    9、振实机振动时注意用电安全，振动板下不得把手伸入。 
    10、封端时工作平台必须牢固稳定，高空作业时工作架有专人护定。
    11、施工现场应有警戒标志，一切安全设施装置及安全标志牌，禁止随意拆除或移动，夜间孔口要围护或遮盖。
    12、作业人员上在道路上穿行时，应做到“一看二停三通过”，禁止与车辆抢行。不得斜穿马路，不许嬉笑打闹，不许滋事闹事，更不许与过往车辆、行人争斗及抛物击车 
13、施工现场夜间施工时，要有足够照明，施工人员须在交通导改后在圈定的施工范围内工作，不能超出施工围挡范围。
14、及时对作业面进行保洁作业，做到“工完场清”防止道路污染。


	交底人签名
	接受交底人签名：
	交底时间


本表一式两份，班组自存一份，资料室归档一份
[image: image1.png]




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]