[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

多功能叉车司机危险源辨识卡
	多功能车司机共有主要危险源5条，其中重大危险源有1条。

	序号
	危险源及后果
	等级
	标准及措施

	1
	运输货物时超高、超长、超宽未捆绑造成滚落，损坏车辆或伤人。
	重大
	1.拉运货物时要按规定拉运，并使用专用捆绑链捆绑牢固。
2.货物在拉运时，高度、宽度、长度不得超过规定。
3.车速要按规定速度行驶。

	2
	拉运货物时，误操作，导致货物损坏，车辆损坏或人员伤亡。
	中等
	1.车队定期对多功能车司机进行一次“多动能车操作规程”学习；
2.车队管理人员要随机对支架车作业监督检查，发现有违章操作者进行相应处罚。

	3
	违章驾驶、不规范操作，导致发生事故，造成人员伤害、车辆损坏。
	中等
	1.机动车驾驶员必须持有国家颁发的驾驶执照及矿发放的入井车辆操作证；
2.机动车驾驶员在行驶中，保持不低于30m的安全车距，严禁强行强会，要礼貌行车，会车时要关闭远光灯，改用近光灯或视宽灯；
3.车辆在行驶途中发生故障时，机动车驾驶员应立即打开危险报警闪光灯，并将车辆停靠在巷道右侧进行修复，同时在来车方向50—100m设置危险警示牌，不得妨碍其它车辆通行；
4.机动车驾驶员在井下主要运输巷道内行使速度不得超过25km/h,其他巷道车速不得超过20km/h，会车速度不得超过5km/h；行驶到巷道交叉点、转弯及前方有车辆、人员或视线有障碍时，都必须鸣号减速，速度不得超过10km/h；经过巷道施工地段或遇有行人时，将远光灯改用近光灯，并做到“一慢、二看、三通过”，在施工人员指挥下或靠巷道右侧停车确认安全后方可通行；

	4
	未检查周围人员启动车辆造成人员伤害。
	中等
	1.功能车司机作业前必须检查作业区域内是否有人员存在,确认作业区域内没有非作业人员时方可作业；
2.多功能车司机在作业前严禁非作业人员进入作业区。
3.车队管理人员对现场进行监督、管理，严禁作业区域内非作业人员进入。

	5
	润滑车辆不到位设备损坏。
	一般
	1检修工必须每天检查车辆润滑液压油缸、平衡臂、三角臂横销的润滑情况，发现润滑不到位时，应及时加注润滑油并填写好润滑记录。
2.车队定期组织检修工进行一次“车辆润滑制度”的学习；
3.车队管理人员对车辆润滑情况进行检查，如发现没有按期注油或润滑不到位或记录不完整的情况，每发现一次对责任人进行相应处罚。
4. 检修工必须每天检查车辆万向节、伸缩叉、过桥轴承的润滑情况，发现润滑不到位时，应及时加注润滑油并填写好润滑记录。


	主要不安全行为
	1.运输货物时装车不正确或不捆绑、捆绑不牢固。
2.酒后、疲劳驾驶。
3.对车辆不进行检查，直接开车入井。
4.车辆起步前不发出开车信号。
5.擅自进入不通风巷道或狭窄巷道。


[image: image1.png]




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]