[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

检修冷却塔安全操作菜单流程

	序
	工序
	安全操作流程

	1
	作业前
	穿工作服、胶靴，工、器具及安全保护用具齐全完好。

	2
	
	关闭冷却塔供水阀门，风机空转不低于5分钟进行体内散热。严禁未散热直接进入作业。

	3
	作业中
	停止冷却风机前级电源并停电、闭锁、挂牌。前级开关处设置专人看护。

	4
	
	冷却塔顶部作业必须佩戴安全带且生根牢固。冷却塔顶部严禁超过3人同时作业。

	5
	
	顶部有人作业，底部及周围2米内严禁人员逗留。顶部作业人员拿放工具必须抓牢，防止工具跌落。

	6
	
	检修结束后，清点工具。开启设备试运转,正常运行十分钟后方可离开。

	7
	特殊情况
	特殊情况必须更换散热风机时，应严格按照起吊菜单流程作业。3 人及以上检修作业时统一指挥、统一管理。检修作业期间队领导跟班。
































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]