[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

危险化学品安全周知卡（丁醛）
[image: image2.png][image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]® UIAEIPFEE




[image: image5.jpg]® VAEFGFIRE



[image: image6.png]


[image: image7.png]BT


















[image: image1.png]


























































































































































































































































































应急救援单位电话


赣榆县消防中心：119





赣榆县医院：120























应急救援单位名称


赣榆县消防中心





赣榆县医院











最高允许浓度





MAC（mg/m3）: 




































































泄漏应急处理


应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服，戴橡胶手套，所有作业设备应接地，禁止跨越或接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。


小量泄漏：用砂土或其它惰性材料吸收。用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。








个体防护措施


�    �  �  �





现场急救措施


健康危害：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如有不适，就医。环境危害：对环境有危害。


眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。如有不适，就医。


吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如有不适，就医。


食入：漱口。如有不适，就医。





危害特性


危险特性：易燃，其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。若遇高热，可发生聚合反应，放出大量热量而引起容器破裂和爆炸事故。其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。


有害燃烧产物：一氧化碳








消防灭火措施


灭火方法：抗溶性泡沫灭、干粉、二氧化碳、砂土灭火。灭火注意事项及措施消防人员必须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。容器突然发生异常声音或出现异常现象，应立即撤离。用水灭火无效。











危险性理化数据


外观与性状：无色透明可燃液体，有窒息性气味


熔点 (℃)：-96.4


沸点 (℃)：74.8


相对密度 ( 液态=1)：0.8048  相对蒸汽密度(空气=1):2.5


溶解性：微溶于水，溶于乙醇、乙醚、乙酸乙酯、丙酮、甲苯及多种其他有机溶剂和油类混溶。   爆炸极限:1.5%~12.5%


主要用途:用作数值、塑料增塑剂、硫化促进剂、杀虫剂等的中间体











危险性标志


� INCLUDEPICTURE "http://www.ep.net.cn/ut/bz/txbz/Image47.gif" \* MERGEFORMATINET ���


           





危险性提示词


易燃！


低毒！


易爆！








品名、英文名及分子式、CC码及CAS号


丁醛


分子量：72.11


分子式：C4H8O








更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

