[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

危险化学品安全周知卡

[image: image2.png][image: image3.jpg]® WL =08



[image: image4.jpg]® UIAEIPFEE




[image: image5.jpg]® VAEFGFIRE




[image: image6.png]


[image: image7.jpg]® ViEsHNEEA




[image: image8.png]


[image: image9.jpg]










[image: image1.png]





























































































































































































































































































泄漏应急处理


大量泄漏，根据气体的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿一般作业工作服。液化气体泄漏时穿防寒服。尽可能切断泄漏源。漏出气允许排入大气中。泄漏场所保持通风 。�灭火方法：本品不燃。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。





当地应急救援单位电话


119


120





身体防护措施


 �         �        �       �         �








当地应急救援单位名称


经开区消防中心  


经开区人民医院








接触后健康危害


常压下氮气无毒。当作业环境中氮气浓度增高、氧气相对减少时，引起单纯性窒息作用。当氮浓度大于84%市，可出现头晕、头痛、眼花、恶心、呕吐、呼吸加快、脉率增加、血压升高、胸部压迫感，甚至失去知觉，出现阵发性痉挛、紫绀、瞳孔缩小等缺氧症状，如不及时脱里环境，可致死亡。氮麻醉出现一系列神经精神症状及共济失调，严重时出现昏迷。高压下氮气可引起减压病。液态氮具有低温作用，皮肤接触时可引起严重冻伤。





现场急救措施


吸   入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。就医。


如果发生冻伤，将患部浸泡于38-42℃的温水中复温。不要涂擦。不要使用热水或辐射热使用清洁、干燥的敷料包扎。如有不适感，就医。迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如有呼吸困难，给输氧。呼气、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。





危险特性


危险特征：若遇猛烈撞击或高温，容器内压力增大，有开裂泄漏和爆炸的危险。








危险性理化数据


熔点（℃）：-209.8  ℃                     沸点（℃）：-195.6℃


相对密度（水＝1）：0.81（-196℃）          饱和蒸气压（kPa）：1026.42


                                         （-173℃）








品名、英文名及分子式、CC码及CAS号


 nitrogen


氮


N2  


CAS号：7727-37-9  





危险性标志


� INCLUDEPICTURE "http://www.sdwhb.com/column/sta/images/3.gif" \* MERGEFORMATINET ���� INCLUDEPICTURE "http://www.jdzj.com/zhuanti/aqsctj/hxpaqbq/20090720192705509.jpg" \* MERGEFORMATINET ���





危险性类别





不  燃





可  爆











更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

