[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

危险化学品安全周知卡

[image: image2.png][image: image3.jpg]® WL =08



[image: image4.jpg]® VAEFGFIRE



[image: image5.jpg]® UIAEIPFEE



[image: image6.png]


[image: image7.png]Py
(8. mE ES. AR)



[image: image8.png]









[image: image1.png]





























































































































































































































































































当地应急救援单位电话


119





120





当地应急救援单位名称


经开区消防中心  





 经开区人民医院








泄漏应急处理


撤离立即受影响的区域,对该区域加强通风,检测氧气含量。应使用适当的防护设备（自给式呼吸器）。如有可能，切断气源并将泄漏的钢瓶隔离。若从容器内及泄压阀或其他阀门泄漏，请与供应商联系。


灭火方法：火灾时可用水龙头喷水保持火场容器冷却。





身体防护措施


�  �   �    �   �








危险性类别





不燃


气体





危险性理化数据


沸点（℃）：-128℃


临界温度：-45.6℃


密 度：气体(0℃,101.325KPa)3.946Kg/m3








危险特性


危险特征：盛装四氟化碳的钢瓶在日光下曝晒或受热后瓶内压力增大或钢瓶头被摔坏容易引起爆炸。





危险性标志


� INCLUDEPICTURE "http://www.sdwhb.com/column/sta/images/3.gif" \* MERGEFORMATINET ���





品名、英文名及分子式、CC码及CAS号


Tetrafluoromethane


四氟化碳


CF4  


CAS号：75-73-0  





现场急救措施


吸   入：应迅速转移至空气新鲜处，安置休息并保持温暖。严重者立即就医。


皮肤接触：接触液体会造成冷烧伤。


眼睛接触：立即用水冲洗受伤部位，如果产生冻疮须就医诊治。


食    入：无资料





接触后健康危害


吸入高浓度的四氟化碳出现呼吸困难、呕吐等窒息症状。明火、遇热、震动易爆炸,盛装瓶口断裂也可引起爆炸。











更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

