[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

甲醇危险化学品安全周知卡

[image: image2.png][image: image3.jpg]® ViEsHNEEA



[image: image4.jpg]® WL =08



[image: image5.jpg]® VWAZEGPIR



[image: image6.jpg]® UIAEIPFEE



[image: image7.png]


[image: image8.png]











[image: image1.png]


























































































































































































































































































浓度


MAC（mg/m3）:50








当地应急救援单位名称


消防中心





医院








当地应急救援单位电话


消防中心：119





医院：120














泄漏处理及防火防爆措施


迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。





现场急救措施


皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用甘油、聚乙烯乙二醇或聚乙烯乙二醇和酒精混合液(7：3)抹洗，然后用水彻底清洗。或用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。


眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。


吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。 





危险特性


易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。





危险性理化数据


熔点(℃) : -97.8℃


相对密度( 水= 1) 0.79


沸点(℃) : 64.8℃


饱和蒸气密度（空气=1）: 1.11





接触后表现


对中枢神经系统有麻醉作用；对视神经和视网膜有特殊选择作用，引起病变；可致代射性酸中毒。急性中毒：短时大量吸入出现轻度眼上呼吸道刺激症状（口服有胃肠道刺激症状）；经一段时间潜伏期后出现头痛、头晕、乏力、眩晕、酒醉感、意识朦胧、谵妄，甚至昏迷。视神经及视网膜病变，可有视物模糊、复视等，重者失明。





身体防护措施


����





危险性类别








有毒


易燃





品名、英文名及分子式、CC码及CAS码


甲醇


methyl alcohol


methanol


CAS No：67-56-1





危险性标志


�� INCLUDEPICTURE "http://www.jxsafety.gov.cn/05news/aqxw/20041027172750.files/Image11.gif" \* MERGEFORMATINET ���








更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

