[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

甲苯危险化学品安全周知卡

[image: image2.png][image: image3.jpg]® ViEsHNEEA



[image: image4.jpg]® WL =08



[image: image5.jpg]® VWAZEGPIR



[image: image6.jpg]® UIAEIPFEE



[image: image7.jpg]® VAEFGFIRE



[image: image8.png]


[image: image9.png]











[image: image1.png]


























































































































































































































































































当地应急救援单位名称


消防中心





医院








当地应急救援单位电话


消防中心：119





医院：120














浓度


MAC（mg/m3）:100








泄漏处理及防火防爆措施


迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。尽可能切断泄漏源。防止进入限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其他惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容，用泡沫覆盖降低蒸气灾害。用防爆泵转移到专用收集器内，回收或运至废物处理场所处理。








现场急救措施


皮肤接触：立即脱去所污染的衣服，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。


眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。


吸入：迅速转移到空气新鲜处，给输氧，就医 。


食入：饮足量温水，催吐，就医。








危险特性


本品蒸气与空气易形成爆炸性混合物；遇明火、高热会引起燃烧爆炸；遇易燃物、有机物会引起爆炸；触及皮肤有强烈刺激作用而造成灼伤；有麻醉性或其蒸气有麻醉性；有刺激性气味；有毒，易燃。








危险性理化数据


熔点（℃）：-94.9


沸点（℃）：110.6


相对密度（水＝1）：3.14


饱和蒸气压（kPa）：4.89（30℃）








接触后表现


对皮肤 、粘膜有刺激性，对中枢神经系统有麻醉作用。急性中毒：短时间内吸入较高浓度可出现眼及上呼吸道明显的刺激症状、眼结膜及咽部充血、头晕、头痛、恶心、胸闷等症状；重症可有躁动、抽搐、昏迷。慢性中毒：长期接触可发生神经衰弱综合症，肝肿大，女工月经异常等。皮肤干燥、皲裂、皮炎。








身体防护措施


�����





危险性标志


� INCLUDEPICTURE "http://www.jxsafety.gov.cn/05news/aqxw/20041027172750.files/Image11.gif" \* MERGEFORMATINET ����





品名、英文名及分子式、CC码及CAS码


甲苯


Methyl benzene


C7H8


CAS号：108-88-3





危险性类别





易　燃


有　毒








更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

