[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

氯化氢危险化学品安全周知卡

[image: image2.png][image: image3.jpg]® ViEsHNEEA



[image: image4.jpg]® WL =08



[image: image5.jpg]® VWAZEGPIR



[image: image6.jpg]® UIAEIPFEE



[image: image7.png]


[image: image8.png]











[image: image1.png]


























































































































































































































































































当地应急救援单位名称


消防中心





医院








当地应急救援单位电话


消防中心：119





医院：120














浓度


MAC（mg/m3）:15








泄漏处理及防火防爆措施


迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，小泄漏时隔离150米，大泄漏时隔离300米，严格限制出入。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷氨水或其它稀碱液中和。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。





现场急救措施


皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医；眼睛接触：立即提起眼睑，用大量 流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医；吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。


�





危险特性


无水氯化氢无腐蚀性，但遇水时有强腐蚀性。能与一些活性金属粉末发生反应, 放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。





危险性理化数据


熔点（℃）：-114.2℃


沸点（℃）：-85.℃


相对密度（水＝1）：1.19


相对蒸气密度（空气=1）:1.47








接触后表现


出现头痛、头昏、恶心、眼痛、咳嗽、痰中带血、声音嘶哑、呼吸困难、胸闷、胸痛等。重者发生肺炎、肺水肿、肺不张。眼角膜可见溃疡或混浊。皮肤直接接触可出现大量粟粒样红色小丘疹而呈潮红痛热。





身体防护措施


����





危险性类别








腐 蚀





品名、英文名及分子式、CC码及CAS码


氯化氢


hydrogen chloride


HCl


CAS号：7647-01-1





危险性标志       �      �        











更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

